RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l’entreprise

1.1. Identificateur de produit

| Forme du produit | : | Mélange |
| --- | --- | --- |
| Nom commercial | : | Bougie bubble gum fraise 7% |

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées pertinentes

Destiné au grand public

| Catégorie d’usage principal | : | Utilisation par les consommateurs |
| --- | --- | --- |
| Utilisation de la substance/mélange | : | Bougie parfumée à destination du grand public. |

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

LAB SAS 1 rue de la clef des champs 68600 , Volgelsheim France T 0389227765 office@labsys.fr

1.4. Numéro d’appel d’urgence

| Pays/Région | Organisation | Numéro d’urgence |
| --- | --- | --- |
| France | ORFILA. | +33 1 45 42 59 59 Ce numéro flèche automatiquement les appels vers le centre antipoison le plus proche, en fonction du lieu de l’appelant. Ces centres anti-poison et de toxicovigilance fournissent une aide médicale gratuite (hors coût d’appel), 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. |

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Non classé

Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l’environnement

A notre connaissance, ce produit ne présente pas de risque particulier, sous réserve de respecter les règles générales d’hygiène industrielle.

2.2. Éléments d’étiquetage

Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

| Phrases EUH | : | EUH208 - Contient LIMONENE, carvone (ISO); 2-méthyl-5-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-2-en-1-one, cinnamaldehyde. Peut produire une réaction allergique. |
| --- | --- | --- |

2.3. Autres dangers

Ne contient pas de substances PBT et/ou vPvB ≥ 0,1 % évaluées conformément à l’annexe XIII du règlement REACH

Le mélange ne contient pas de substance(s) incluse(s) dans la liste établie conformément à l’article 59, par. 1, du règlement REACH, pour avoir des propriétés perturbant le système endocrinien, ou la ou les substances n’est/ne sont pas identifiée(s) comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères établis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission, à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.2. Mélanges

| Nom | Identificateur de produit | % | Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] |
| --- | --- | --- | --- |
| d-limonene | N° CAS: 5989-27-5 N° CE: 227-813-5 N° Index: 601-096-00-2 | 0,6342 | Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 3, H412 |
| carvone | N° CAS: 99-49-0 N° CE: 202-759-5 N° Index: 606-148-00-8 | 0,1967 | Skin Sens. 1B, H317 |
| cinnamaldehyde | N° CAS: 104-55-2 N° CE: 203-213-9 N° Index: 606-155-00-6 | 0,0084 | Acute Tox. 4 (par voie cutanée), H312 (ATE=1260 mg/kg de poids corporel) Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411 |

| Limites de concentration spécifiques: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nom | Identificateur de produit | Limites de concentration spécifiques (%) |
| cinnamaldehyde | N° CAS: 104-55-2 N° CE: 203-213-9 N° Index: 606-155-00-6 | (0,01 ≤ C ≤ 100) Skin Sens. 1A; H317 |

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1. Description des mesures de premiers secours

| Premiers soins général | : | En cas de malaise consulter un médecin. |
| --- | --- | --- |
| Premiers soins après inhalation | : | Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. |
| Premiers soins après contact avec la peau | : | Laver la peau avec beaucoup d’eau. |
| Premiers soins après contact oculaire | : | Rincer les yeux à l’eau par mesure de précaution. |
| Premiers soins après ingestion | : | Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise. |
| Autoprotection du secouriste | : | Les secouristes doivent veiller à leur propre protection et utiliser l’équipement de protection individuelle recommandé (voir rubrique 8). |

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

| Symptômes/effets après inhalation | : | Aucun(es) dans des conditions normales. Les poussières éventuelles du produit peuvent provoquer une irritation respiratoire à la suite d’une exposition excessive par inhalation. |
| --- | --- | --- |
| Symptômes/effets après contact avec la peau | : | Aucun(es) dans des conditions normales. Les poussières peuvent occasionner une irritation dans les plis de la peau ou par contact en portant un vêtement serré. |
| Symptômes/effets après contact oculaire | : | Aucun(es) dans des conditions normales. Les poussières du produit peuvent provoquer une irritation des yeux. |
| Symptômes/effets après ingestion | : | Aucun(es) dans des conditions normales. |

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement symptomatique.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie

5.1. Moyens d’extinction

| Moyens d’extinction appropriés | : | Eau pulvérisée. Poudre sèche. Mousse. |
| --- | --- | --- |
| Moyens d’extinction non appropriés | : | Ne pas utiliser un fort courant d’eau. |

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

| Danger d’incendie | : | Aucun risque d’incendie. |
| --- | --- | --- |
| Danger d’explosion | : | Aucun danger d’explosion direct. |
| Produits de décomposition dangereux en cas d’incendie | : | Dégagement possible de fumées toxiques. |

5.3. Conseils aux pompiers

| Instructions de lutte contre l’incendie | : | Combattre le feu à distance de sécurité et à partir d’un endroit protégé. Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire. |
| --- | --- | --- |
| Protection en cas d’incendie | : | Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Appareil de protection respiratoire autonome isolant. Protection complète du corps. |

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence

| Mesures générales | : | Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public. Absorber toute substance répandue pour éviter qu’elle attaque les matériaux environnants. |
| --- | --- | --- |

## Pour les non-secouristes

| Equipement de protection | : | Porter l’équipement de protection individuelle recommandé. |
| --- | --- | --- |
| Procédures d’urgence | : | Ventiler la zone de déversement. |

Pour les secouristes

| Equipement de protection | : | Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Pour plus d’informations, se reporter à la rubrique 8 : "Contrôle de l’exposition-protection individuelle". |
| --- | --- | --- |
| Procédures d’urgence | : | Eloigner le personnel superflu. |

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement

Éviter le rejet dans l'environnement.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

| Pour la rétention | : | Transvaser le produit dans un récipient sec à l’aide d’une pelle, et refermer le récipient sans comprimer le produit. |
| --- | --- | --- |
| Procédés de nettoyage | : | Ramasser mécaniquement le produit. |
| Autres informations | : | Eliminer les matières ou résidus solides dans un centre autorisé. |

6.4. Référence à d’autres rubriques

Pour plus d’informations, se reporter à la rubrique 13.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

| Dangers supplémentaires lors du traitement | : | Non considéré comme dangereux dans des conditions normales d’utilisation. |
| --- | --- | --- |
| Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | : | Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Porter un équipement de protection individuel. |
| Mesures d’hygiène | : | Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains après toute manipulation. |

7.2. Conditions d’un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

| Mesures techniques | : | Conserver dans un endroit frais et bien ventilé à l’écart de la chaleur. |
| --- | --- | --- |
| Conditions de stockage | : | Tenir au frais. Protéger du rayonnement solaire. |
| Matériaux d’emballage | : | Toujours conserver le produit dans un emballage de même nature que l’emballage d’origine. |

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Pas d’informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Pas d’informations complémentaires disponibles

8.2. Contrôles de l’exposition

Contrôles techniques appropriés

Contrôles techniques appropriés:

Assurer une bonne ventilation du poste de travail.

Contrôles d’exposition liés à la protection de l’environnement

Contrôles d’exposition liés à la protection de l’environnement:

Éviter le rejet dans l’environnement.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

| État physique | : | Solide |
| --- | --- | --- |
| Couleur | : | Non déterminée. |
| Odeur | : | Fruitée. Vanille. Menthe. |
| Seuil olfactif | : | Pas disponible |
| Point de fusion | : | Pas disponible |
| Point de congélation | : | Non applicable |
| Point d’ébullition | : | Pas disponible |
| Inflammabilité | : | Ininflammable |
| Limite inférieure d’explosion | : | Non applicable |
| Limite supérieure d’explosion | : | Non applicable |
| Point d’éclair | : | > 100 °C |
| Température d’auto-inflammation | : | Non applicable |
| Température de décomposition | : | Pas disponible |
| pH | : | Pas disponible |
| pH solution | : | Pas disponible |
| Viscosité, cinématique | : | Non applicable |
| Solubilité | : | Pas disponible |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow) | : | Pas disponible |
| Pression de vapeur | : | Pas disponible |
| Pression de vapeur à 50°C | : | Pas disponible |
| Masse volumique | : | Pas disponible |
| Densité relative | : | Pas disponible |
| Densité relative de vapeur à 20°C | : | Non applicable |
| Taille d’une particule | : | Pas disponible |

9.2. Autres informations

Pas d’informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Le produit n’est pas réactif dans les conditions normales d’utilisation, de stockage et de transport.

10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d’emploi.

10.4. Conditions à éviter

Aucune dans des conditions de stockage et de manipulation recommandées (voir rubrique 7).

10.5. Matières incompatibles

Pas d’informations complémentaires disponibles

10.6. Produits de décomposition dangereux

Aucun produit de décomposition dangereux ne devrait être généré dans les conditions normales de stockage et d’emploi.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008

| Toxicité aiguë (orale) | : | Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |
| --- | --- | --- |
| Toxicité aiguë (cutanée) | : | Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |
| Toxicité aiguë (Inhalation) | : | Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |

| d-limonene (5989-27-5) |  |
| --- | --- |
| DL50 orale rat | > 2000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 423 (Acute Oral toxicity - Acute Toxic Class Method) |

| cinnamaldehyde (104-55-2) |  |
| --- | --- |
| DL50 orale rat | 2220 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: other:, 95% CL: 1910 - 2600 |
| DL50 orale | 3400 mg/kg de poids corporel Animal: guinea pig, Guideline: other: |
| DL50 cutanée rat | > 2000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) |
| DL50 cutanée lapin | 1260 mg/kg de poids corporel Animal: rabbit, Guideline: other: |
| CL50 Inhalation - Rat [ppm] | 68,88871 ppm Animal: rat, Guideline: other: |

| Corrosion cutanée/irritation cutanée | : | Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |
| --- | --- | --- |

| Lésions oculaires graves/irritation oculaire | : | Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |
| --- | --- | --- |

| Sensibilisation respiratoire ou cutanée | : | Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |
| --- | --- | --- |

| Mutagénicité sur les cellules germinales | : | Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |
| --- | --- | --- |

| Cancérogénicité | : | Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |
| --- | --- | --- |

| Toxicité pour la reproduction | : | Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |
| --- | --- | --- |

| d-limonene (5989-27-5) |  |
| --- | --- |
| NOAEL (animal/femelle, F0/P) | 600 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: other: |

| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique) | : | Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |
| --- | --- | --- |

| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition répétée) | : | Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |
| --- | --- | --- |

| cinnamaldehyde (104-55-2) |  |
| --- | --- |
| NOAEL (oral, rat, 90 jours) | 1000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 407 (Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity Study in Rodents) |

| Danger par aspiration | : | Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |
| --- | --- | --- |

| Bougie bubble gum fraise 7% |  |
| --- | --- |
| Viscosité, cinématique | Non applicable |

11.2. Informations sur les autres dangers

Pas d’informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

| Ecologie - général | : | Ce produit n’est pas considéré comme toxique pour les organismes aquatiques et ne provoque pas d’effets néfastes à long terme dans l’environnement. |
| --- | --- | --- |
| Dangers pour le milieu aquatique, à court terme (aiguë) | : | Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |
| Dangers pour le milieu aquatique, à long terme (chronique) | : | Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |

| d-limonene (5989-27-5) |  |
| --- | --- |
| CL50 - Poisson [1] | 720 μg/l Test organisms (species): Pimephales promelas |
| CL50 - Poisson [2] | 702 μg/l Test organisms (species): Pimephales promelas |
| CE50 - Crustacés [1] | 0,307 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna |
| CE50 - Crustacés [2] | 0,51 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna |
| CE50 72h - Algues [1] | 0,32 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| CE50 72h - Algues [2] | 0,214 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum) |

| cinnamaldehyde (104-55-2) |  |
| --- | --- |
| CL50 - Poisson [1] | 2,35 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio) |
| CE50 - Crustacés [1] | 119,5578 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna |
| NOEC chronique poisson | 15,159 mg/l Test organisms (species): other: Duration: '28 d' |

12.2. Persistance et dégradabilité

| Bougie bubble gum fraise 7% |  |
| --- | --- |
| Persistance et dégradabilité | Non rapidement dégradable |

| d-limonene (5989-27-5) |  |
| --- | --- |
| Persistance et dégradabilité | Non rapidement dégradable |

| carvone (99-49-0) |  |
| --- | --- |
| Persistance et dégradabilité | Non rapidement dégradable |

| cinnamaldehyde (104-55-2) |  |
| --- | --- |
| Persistance et dégradabilité | Non rapidement dégradable |

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Pas d’informations complémentaires disponibles

12.4. Mobilité dans le sol

Pas d’informations complémentaires disponibles

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Pas d’informations complémentaires disponibles

12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Pas d’informations complémentaires disponibles

12.7. Autres effets néfastes

Pas d’informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

| Réglementation régionale sur les déchets | : | Elimination à effectuer conformément aux prescriptions légales. |
| --- | --- | --- |
| Méthodes de traitement des déchets | : | Eliminer le contenu/récipient conformément aux consignes de tri du collecteur agréé. |
| Recommandations pour l’élimination des eaux usées | : | Elimination à effectuer conformément aux prescriptions légales. |
| Recommandations pour le traitement du produit/emballage | : | Se conformer aux réglementations en vigueur pour l’élimination des déchets solides. Elimination à effectuer conformément aux prescriptions légales. |
| Indications complémentaires | : | Ne pas réutiliser des récipients vides. |
| Informations sur les déchets écologiques | : | Les déchets issus de ce produit doivent être considérés comme aussi dangereux que le produit lui-même, avec selon toute probabilité les mêmes risques pour l'environnement. Les précautions de manipulation et traitement des déchets sont définies comme pour le produit lui-même. |

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

En conformité avec: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR | IMDG | IATA | ADN | RID |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1. Numéro ONU ou numéro d’identification |  |  |  |  |
| Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| 14.2. Désignation officielle de transport de l’ONU |  |  |  |  |
| Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| 14.3. Classe(s) de danger pour le transport |  |  |  |  |
| Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| 14.4. Groupe d’emballage |  |  |  |  |
| Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| 14.5. Dangers pour l’environnement |  |  |  |  |
| Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| Pas d’informations supplémentaires disponibles |  |  |  |  |

14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur

Transport par voie terrestre

Non applicable

Transport maritime

Non applicable

Transport aérien

Non applicable

Transport par voie fluviale

Non applicable

Transport ferroviaire

Non applicable

14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l’OMI

Non applicable

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d’environnement

Réglementations UE

Annexe XVII de REACH (Liste de restriction)

| Liste de restriction de l’Union européenne (annexe XVII de REACH) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Code de référence | Applicable sur | Titre de l’entrée ou description |
| 3(b) | d-limonene ; cinnamaldehyde | Substances ou mélanges qui répondent aux critères pour une des classes ou catégories de danger ci-après, visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008: Classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que les effets narcotiques, 3.9 et 3.10 |
| 3(a) | d-limonene | Substances ou mélanges qui répondent aux critères pour une des classes ou catégories de danger ci-après, visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008: Classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F |
| 3(c) | d-limonene ; cinnamaldehyde | Substances ou mélanges qui répondent aux critères pour une des classes ou catégories de danger ci-après, visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008: Classe de danger 4.1 |

Annexe XIV de REACH (Liste d’autorisation)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans l’annexe XIV de REACH (Liste d’autorisation)

Liste candidate REACH (SVHC)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des substances candidates de REACH

Règlement PIC (UE 649/2012, consentement préalable en connaissance de cause)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste PIC (Règlement UE 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux)

Règlement POP (UE 2019/1021, polluants organiques persistants)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des POP (règlement UE 2019/1021 sur les polluants organiques persistants)

Règlement sur l’ozone (2024/590)

Non listé dans la liste des substances appauvrissant la couche d’ozone (Règlement UE 2024/590)

Ne contient aucune substance listée dans la liste des substances appauvrissant la couche d’ozone (Règlement (CE) n° 2024/590 relatif à des substances appauvrissant la couche d’ozone)

Règlement (CE) du Conseil pour le contrôle des biens à double usage

Ne contient aucune substance soumise au RÈGLEMENT (CE) DU CONSEIL relatif au contrôle des biens à double usage

Règlement sur les précurseurs d’explosifs (UE 2019/1148)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des précurseurs d’explosifs (Règlement UE 2019/1148 relatif à la commercialisation et à l’utilisation des précurseurs d’explosifs)

Règlement sur les précurseurs de drogues (CE 273/2004)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des précurseurs de drogues (Règlement CE 273/2004 relatif à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes)

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n’a été effectuée

RUBRIQUE 16: Autres informations

| Abréviations et acronymes: |  |
| --- | --- |
| ACGIH | Association américaine des hygiénistes industriels, États-Unis |
| ADN | Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures |
| ADR | Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route |
| ETA | Estimation de la toxicité aiguë |
| FBC | Facteur de bioconcentration |
| VLB | Valeur limite biologique |
| DBO | Demande biochimique en oxygène (DBO) |
| N° CAS | Numéro d’enregistrement auprès du Chemical Abstracts Service |
| CLP | Règlement relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage; règlement (CE) n° 1272/2008 |
| DCO | Demande chimique en oxygène (DCO) |
| CSA | Évaluation de la sécurité chimique |
| DMEL | Dose dérivée avec effet minimum |
| DNEL | Dose dérivée sans effet |
| N° CE | Numéro de la Communauté européenne |
| CE50 | Concentration médiane effective |
| PE | Perturbateur endocrinien |
| EN | Norme européenne |
| CED | Catalogue européen des déchets |
| CIRC | Centre international de recherche sur le cancer |
| IATA | Association internationale du transport aérien |
| IMDG | Code maritime international des marchandises dangereuses |
| CL50 | Concentration létale pour 50 % de la population testée (concentration létale médiane) |
| LD50 | Dose létale médiane pour 50 % de la population testée (dose létale médiane) |
| LOAEL | Dose minimale avec effet nocif observé |
| Log Kow | Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow) |
| Log Pow | Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) |
| MAK | Concentration maximale sur le lieu de travail |
| NOAEC | Concentration sans effet nocif observé |
| NOAEL | Dose sans effet nocif observé |
| NOEC | Concentration sans effet observé |
| N.S.A. | Non spécifié ailleurs |
| OCDE | Organisation de coopération et de développement économiques |
| VLE | Limite d’exposition professionnelle |
| OSHA | Agence fédérale d’hygiène et de sécurité professionnelles du Département du travail des États-Unis |
| PBT | Persistant, bioaccumulable et toxique |
| PNEC | Concentration(s) prédite(s) sans effet |
| EPI | Équipements de protection individuelle |
| RID | Règlement International concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer |
| FDS | Fiche de Données de Sécurité |
| STP | Station d’épuration |
| FT | Fonction technique |
| DThO | Besoin théorique en oxygène (BThO) |
| TLM | Tolérance limite médiane |
| TWA | Moyenne pondérée en temps |
| COV | Composés organiques volatiles |
| vPvB | Très persistant et très bioaccumulable |
| UFI | Identifiant unique de formulation |

| Texte intégral des phrases H et EUH: |  |
| --- | --- |
| Acute Tox. 4 (par voie cutanée) | Toxicité aiguë (par voie cutanée), catégorie 4 |
| Aquatic Acute 1 | Dangereux pour le milieu aquatique – Danger aigu, catégorie 1 |
| Aquatic Chronic 2 | Dangereux pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 2 |
| Aquatic Chronic 3 | Dangereux pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 3 |
| Asp. Tox. 1 | Danger par aspiration, catégorie 1 |
| Eye Irrit. 2 | Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2 |
| Flam. Liq. 3 | Liquides inflammables, catégorie 3 |
| Skin Irrit. 2 | Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 2 |
| Skin Sens. 1A | Sensibilisation cutanée, catégorie 1A |
| Skin Sens. 1B | Sensibilisation cutanée, catégorie 1B |
| H226 | Liquide et vapeurs inflammables. |
| H304 | Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. |
| H312 | Nocif par contact cutané. |
| H315 | Provoque une irritation cutanée. |
| H317 | Peut provoquer une allergie cutanée. |
| H319 | Provoque une sévère irritation des yeux. |
| H400 | Très toxique pour les organismes aquatiques. |
| H411 | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
| H412 | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
| EUH208 | Contient LIMONENE, carvone (ISO); 2-méthyl-5-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-2-en-1-one, cinnamaldehyde. Peut produire une réaction allergique. |

Fiche de données de sécurité (FDS), UE TDB

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l’environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.